ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

PARA CIMENTACION DEL PUENTE VEHICULAR

“SAN ANTONIO” UBICADO EN

SAN ANTONIO ATOTONILCO

SANTOS REYES NOPALA, JUQUILA, OAXACA

CONTENIDO.

- ANTECEDENTES

- EXPLORACION

- ENSAYES DE LABORATORIO

- ESTRATIGRAFIA

- CALCULO DE CAPACIDAD DE CARGA

- CALCULO DE ASENTAMIENTOS

- CALCULO DE SOCAVACION

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

- RESULTADOS DE LABORATORIO

- PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y GRAFICAS DE PENETRACION ESTANDAR

- INFORME FOTOGRAFICO

ANTECEDENTES

El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Antonio Atotonilco adscrito al Distrito de Juquila., promueve de manera entusiasta el estudio y proyecto del Puente Vehicular “San Antonio”, para garantizar el tránsito peatonal en todo tiempo entre la comunidad. El río que librará el puente en estudio es de tipo temporal, con una trayectoria muy sinuosa cuyo ancho de cauce en el sitio del cruce es de 34.00 m, misma dimensión que tendrá de longitud el puente.

Se sabe por información de los lugareños que en temporada de lluvias se interrumpe anualmente varias veces el paso del río por las crecientes, con duraciones de tiempos variables, aspecto que refiere del caudal considerable que debe drenar el futuro puente.

Desde el punto de vista topográfico el sitio del cruce se ubica en zona de lomerío suave dentro de la porción sur de la región de los Valles Centrales, por lo que la pendiente longitudinal del cauce y velocidad del escurrimiento son bajas.

Desde el punto de vista geológico el subsuelo del sitio del cruce y la zona donde se encuentra está constituido por materiales aluviales y su sedimentación ocurrida en el periodo cuaternario, caracterizado por suelos finos en los estratos superficiales y suelos gruesos a la profundidad, generalmente de baja capacidad de carga.

EXPLORACION

Con la finalidad de conocer las características físicas y mecánicas del subsuelo de la cimentación, se programaron y ejecutaron dos sondeos exploratorios profundos, de 12.00 m cada uno, de tipo mixto PPST y PPR, de penetración estándar y perforación rotatoria, realizados con máquina rotatoria marca JOY, modelo 12B, provisto de kit de penetración estándar normalizado a especificaciones ASTM, barrenas AW, brocas tricónicas y muestreadores de media caña, Sollontage,  Shellby y barril de doble pared con broca de diámetro NXL a diamante.

La denominación y ubicación de los sondeos, fue la siguiente:

Sondeo Nº 1, en el Km 1+440, Margen Derecha

Sondeo Nº 2, en el Km 1+470, Margen Izquierda

Durante la exploración, no se detectó el nivel de aguas freáticas N.A.F. únicamente se aprecio mucha humedad en las muestras comprendidas entre 6.00 a 10.00 en el sondeo Nº1, y entre 6.00 a 8.00 m en el sondeo Nº2.

De todos y cada uno de los estratos detectados durante la exploración, se obtuvieron muestras representativas del tipo alterado en lo general, e inalteradas en lo particular, de 3.00 a 3.50 m en el sondeo en margen derecha y de 4.00 a 4.50 m en el sondeo en margen izquierda.

ENSAYES DE LABORATORIO

Todas las muestras procedentes de la exploración fueron transportadas al laboratorio, en donde con la finalidad de determinarles sus propiedades físicas y mecánicas fueron  sometidas a las pruebas siguientes:

- Análisis Granulométrico

- Límites de Consistencia de Atterberg

- Pesos específicos Secos, Suelto y Natural

- Densidad de Sólidos

- Humedad Natural

- Cohesión ( inferido de la prueba de penetración estándar )

- Angulo de Fricción Interna ( inferido de la prueba de penetración estándar )

- Triaxial Rápida Consolidada

- Clasificación Petrográfica S.U.C.S.

- Clasificación Sísmica C.F.E.

Los resultados de laboratorio se muestran en el anexo N° 1, al final del presente informe.

ESTRATIGRAFIA

En base a los resultados de laboratorio y datos de la exploración, se establecen los perfiles estratigráficos de los sitios de cada sondeo, del modo siguiente:

Sondeo Nº 1, Margen Derecha, Km 1+440

De 0.00 a 4.80 m de profundidad, aparece un estrato de arcilla inorgánica de alta plasticidad, alta compresibilidad, con poca gravilla de ¾”, consistencia media a semidura, poco húmeda, de color gris.

De 4.80 a 6.60 m de profundidad, se registra un estrato limo arcilloso, de mediana plasticidad, baja compresibilidad, consistencia media, muy húmeda, de color amarillo.

De 6.60 a 10.00 m de profundidad, se detecta un estrato de arcilla limosa de mediana plasticidad, baja compresibilidad, de consistencia dura, muy húmeda, de color amarillento.

De 10.00 a 12.00 m de profundidad, subyace finalmente un estrato de granito muy intemperizado, degradado a arena mal graduada, de compacidad muy alta, poco húmeda, de color amarillento.

Sondeo Nº 2, Margen Izquierda, Km 1+470

De 0.00 a 0.60 m de profundidad, aparece ahora un estrato de grava-arena, mal graduada, limosa, de compacidad compacta, poco húmeda, de color amarillento.

De 0.60 a 1.80 m de profundidad, se registra un estrato de arena-grava mal graduada, limosa, de compacidad compacta, poco húmeda, de color amarillento.

De 1.80 a 3.60 m de profundidad, se encuentra un estrato de limo arcilloso de baja plasticidad, baja compresibilidad, con grava aislada de 1” de tamaño máximo de consistencia media, húmeda, de color amarillento.

De 3.60 a 5.40 m de profundidad, se localiza un estrato de arcilla limosa de mediana plasticidad, baja compresibilidad, consistencia media, poco húmeda, de color amarillento.

De 5.40 a  6.60 m de profundidad, aparece nuevamente el estrato limo arcilloso pero ahora de mediana plasticidad y sin grava, consistencia media, muy húmeda, de color amarillento.

De 6.60 a 7.80 m de profundidad, se detecta un estrato de arena limosa con  muy poca grava de ¾”, compacidad variable de compacta a muy compacta, muy húmeda, de color amarillento.

De 7.80 a  12.00 m de profundidad, subyace finalmente el estrato de granito muy intemperizado, degradado a arena mal graduada, de compacidad muy alta, poco húmeda, de color amarillento.

Los perfiles estratigráficos antes descritos y sus respectivas graficas de penetración estándar, se muestran en el anexo Nº 2, al final del presente informe.

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

En base a la estratigrafía antes descrita se procede al cálculo de la capacidad de carga del terreno para cada una de las márgenes del río, bajo las consideraciones siguientes:

El tipo de cimiento conveniente en ambos apoyos, serán a base de estribos desplantados por superficie en zapatas corridas, preferentemente de concreto hidráulico ciclópeo.

También serán datos comunes los siguientes:

- Profundidad de desplante con origen referido al nivel actual del terreno natural, en el sitio de cada uno de los sondeos, Df = 3.00 m

- Ancho físico de las zapatas, B = 3.50 m

- Ancho para cálculo de la capacidad de carga, B = 1.00 m

Estribo Nº 1, Km 1+440 Margen Derecha

- Tipo de suelo sujeto a los esfuerzos de la cimentación: Puramente Cohesivo

- Peso especifico natural,  = 1.55 ton/m³

- Cohesión, c = 6.0 ton/m²

- Teoría de calculo aplicable: Terzaghi versión falla general

- Formula aplicable:

qc =  5.7 c + Df

en donde   qc = capacidad de carga límite o a la falla

Sustituyendo valores en la formula y aplicando un factor de seguridad de tres,  (F.S. = 3.0) se obtiene una capacidad de carga admisible con valor de:

qadm = 13.0 ton/m²

El valor anterior, es muy bajo para satisfacer la demanda del puente, por lo cual deberá recurrirse a la estabilización del subsuelo para lograr un proyecto estable y económico, lo cual se describirá en el inciso de Conclusiones y Recomendaciones.

Estribo Nº 2, Km 1+470 Margen Izquierda

- Tipo de suelo sujeto a los esfuerzos de la cimentación: Cohesivo-Friccionante

- Peso especifico natural,  = 1.65 ton/m³

- Cohesión, c = 4.0 ton/m²

- Angulo de fricción interna Ø = 20º

- Teoría de calculo aplicable: Terzaghi versión falla general, con factores de capacidad de carga de Vesic.

- Formula aplicable:

qc =  C Nc + Df N´q + 0.5 BN

en donde   qc = capacidad de carga límite o a la falla

- Nc, Nq, N  = Factores de capacidad  de carga, que dependen del ángulo Ø

- Para Ø= 20º   (Nc = 14.83       Nq = 6.40   N = 5.39)

Sustituyendo valores en la formula y aplicando un factor de seguridad de tres,   (F.S. = 3.0) se obtiene una capacidad de carga admisible con valor de:

qadm = 26.0 ton/m²

NOTA: Este valor es una capacidad de carga natural aceptable para su aplicación al diseño estructural del puente.

CALCULO DE ASENTAMIENTOS

El cálculo de los asentamientos se realiza también individualmente por apoyo.

Estribo Nº 1, Km 1+440 Margen Derecha

Formula aplicable:

Cc

1 + eo

∆þ + þo

þo

∆H =              H Log

En donde:

∆H = Asentamiento total esperado

Cc = Indice de compresibilidad = 0.007 (LL-10)

LL = Límite líquido = 70%

H = Espesor del estrato compresible = 1.80 m

∆þ = Capacidad de carga admisible

En este caso como la capacidad de carga natural es muy baja, se incrementará por estabilización, hasta igualar al valor obtenido para el estribo Nº2, qadm=26.0 ton/m²

þo = Presión inicial o natural al nivel del desplante = Z = 4.65 ton/m²

eo = Relación de vacíos inicial = 1.80

Sustituyendo en la formula, se obtiene un asentamiento total esperado de:

∆H = 0.22 cm

Estribo Nº2, Km 1+470, Margen Izquierda

En este caso la formula aplicable es:

e0 – e1

1 + e0

∆H =               H

En donde:

e0 = 1.10

e1 = 0.96

H = Espesor del estrato compresible = 1.80 m

Sustituyendo valores en la formula, se obtiene un asentamiento total de:

∆H =  0.12 m

Por la baja magnitud del asentamiento, éste ocurrirá durante la construcción.

CALCULO DE SOCAVACION

De los dos tipos de socavación comunes en puentes, el general y el local, para el caso del Puente Vehicular “ATOTONILCO”, que será de un solo claro, sin apoyo en el centro del cauce, no existirá la socavación local, por lo que únicamente se obtendrá el valor de la socavación general.

La socavación general será calculada según el criterio de LISCHVAN – LEVEDIEV

DATOS HIDRAULICOS

Gasto de diseño estimado = Qd = 850 m³/seg

Velocidad promedio bajo el puente = V = 3.75 m/seg

Periodo de retorno = Tr = 100 años

Formula para suelos puramente cohesivo:

1

1 x X

1.667

∞H0

1.18

HS =

0.60 βd

Estrato 1 = Arcilla de alta plasticidad y alta compresibilidad, profundidad de 0.00 a 4.80 m

HS = Altura de socavación en m.

H0 = Tirante en margen derecha, antes de la erosión = 2.30 m

d = Peso especifico natural = 1.55 ton/m³

Qd

1.667

∞=

Hm         Be µ

Como Q = AV resulta A = Q/V = 850 m³/seg       3.75 m/seg = 226.67 m²

Hm = Tirante medio = A/Be

Be = Ancho efectivo = Ancho total – Ancho de pila central

Be = 30.00 – 0.00 = 30.00 m

Luego Hm = 226.63/ 30.0 = 7.55 m

µ = coeficiente según claro entre apoyos y velocidad, por tabla A – 3.4

µ = 0.96

Sustituyendo valores resulta ∞= 0.15

Si ∞= 1.015 y Tr = 100 años, según tabla A-3.2

β = 0.77

Si d  = 1.55 mm según tabla A-3.3

X = 0.32

1

= 0.76

1 + x

Sustituyendo valores en la fórmula de Hs resulta un Valor de Socavación General de :

Hs = 3.53 m

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a todo lo antes expuesto se hicieron las consideraciones complementarias en torno a las características particulares del puente en estudio, lo cual permitió llegar a las conclusiones y recomendaciones que a continuación se enlistan, y a las cuales deberá sujetarse la cimentación de las estructuras.

- En primer término se concluye que la estratigrafía es heterogénea en las márgenes, siendo suelo puramente cohesivo en margen derecha y cohesivo-friccionante en margen izquierda.

- No obstante lo anterior, se concluye que el tipo de cimiento conveniente, es a base de estribos desplantados sobre zapatas corridas de ancho mínimo 3.50 m y profundidad de desplante 3.00 m.

- Las capacidades de carga admisibles de 13.00 ton/m² en margen derecha es insuficiente, y 26.0 ton/m² en margen izquierda es suficiente, en virtud de ello se recomienda realizar un mejoramiento del subsuelo bajo el desplante del estribo nº1, margen derecha de 1.00 m de espesor, por sustitución con concreto ciclópeo, empleando concreto de F´c = 200 kg/cm² mínimo, con grava de 2” de tamaño máximo y boleos de diámetro variable, mínimo 15.00 cm y máximo 25.00 cm; en proporción 70% en volumen de concreto y 30% en volumen de boleos. Con este mejoramiento, la capacidad de carga admisible se incrementará a 25.00 ton/m², valor que también se recomienda aplicar para el diseño estructural del estribo nº 2 en margen izquierda, en donde se obtuvo un valor similar en la condición natural del subsuelo.

- El concreto ciclópeo del punto anterior, se podrá utilizar en vez de la zapata corrida adecuando su espesor a lo que resulte el diseño estructural, a mayor peralte o a 1.00 m como mínimo.

- Se recomienda para el caso de la zapata corrida del estribo en la margen izquierda, utilizar también el concreto ciclópeo con el espesor que demande el diseño estructural.

- Con el empleo del concreto ciclópeo en ambos estribos, se concluye resuelto el problema de asentamiento, calculado de 22.00 cm en la margen derecha y 12.00 m en la margen izquierda, ya que se presentarán durante la construcción del ciclópeo y cuerpo de los estribos.

- Con el empleo del concreto ciclópeo en ambos estribos, se concluye resuelto el problema de la socavación.

- La capacidad de carga admisible de 25.0 ton/m², se recomienda aplicar directamente al diseño estructural de ambos apoyos, en virtud de estar afectado del factor de seguridad convencional en la mecánica de suelos.

- Finalmente y desde el punto de vista sísmico, según el Manual de Obras Civiles de la C.F.E.  el subsuelo estudiado se clasifica dentro del tipo II.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 14 de Marzo de 2018.

Atentamente

Ing. Jorge A. Castro y Argüelles

Gerente Técnico